Telekommunikation - Übung 3.103

Ein verdrilltes Aderpaar der Kategorie 5 hat bei 10 MHz folgende primären Parameter: 1.512 k Widerstand pro km, 450 H Selbstinduktionskoeffizient pro km und 45 nF Kapazität pro km. Wie gross sind unter Vernachlässigung der transversalen Leitfähigkeit die charakteristische Impedanz, die Dämpfung in dB pro Längeneinheit und die Phasengeschwindigkeit in % der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum bei dieser Frequenz?