Ex. 3.3 : Télécommunications (anc. Exercice 10.2.51)

Le champ d'information de 32 bits contenu dans l'en-tête des cellules du RNIS-B est protégé par un champ de contrôle d'erreurs de 8 bits (HEC) placé dans le cinquième octet de la cellule. Le code polynomial utilisé à cet effet est basé sur le polynôme générateur : X8 + X2 + X + 1. Calculez le contenu du champ de contrôle d'erreurs pour le contenu d'en-tête suivant :

[00000000 | 00000000 | 00001001 | 00001001 |    H E C    ]

Das 32 Bit lange Informationsfeld des B-ISDN-Zellenkopfes wird mittels eines polynominalen Codes geschützt. Die 8 Bit des Fehlerkontrollfeldes (HEC) werden im fünften Oktett der Zelle übertragen. Das angewandte Polynom ist der Form: X8 + X2 + X + 1. Berechnen Sie den Inhalt des Fehlerkontrollfeldes für den angegebenen Kopfinhalt.